דו"ח התקדמות – פרוייקט הנדסה 2014-15

כאן  יוכנסו תמונות מהרצת הSAMPLE

30\4\2014

ניסינו להפעיל את ITK.

ליתנו לנו שתי תמונות לסגמנטציה:

- case1_5_12_11_S20_liver.nii

- case7-06-06-2012.nii

וכן ה GROUND TRUTH שלהן.

עבור תמונה 3, נכשלה הפתיחה בITK   עם הטעות הבאה:

ואם ניסינו להכניסה בעזרת DRAG & DROP:

עבור הCASE   השני הצלחנו לפתוח ע"י DRAG&DROP:

שיחקנו עם הקונטרסט:

ועשינו סגמנטציה ע"י סימון הגידול:

הMESH  שיצא לנו נראה כך:

כמו כן, פתחנו GIT  ב GITHUB  מכיוון שSOURCEFORGE לא היה נוח מספיק.

הURL לGITHUB הינו:

https://github.com/mosheshlomo/Engineering-Project-2014-15

07.08.2014

הותקן VTK  על מחשב פרטי ו גרסאת הVTK PYTHON  על מחשב המעבדה ע"י טניה.

גרסא 6.2  מהGIT  של KITWARE.

08.08.2014

ניסיון לבנות EXAMPLE   של VTK  שמראה SLICE  של CT . הבניה בCMAKE וויסואל סטודיו 2012 מצליחה, אבל הרצה מתוך VS אינה פועלת:

התמונות גם בקובץ (Images).

הרצה ידנית מCMD  מצליחה, אך הדוגמא שבה אנו משתמשים מיושנת, בVTK  6 יש שינוי כך ש<vtkImageActor>.setInput אינו קיים יותר והשימוש בגרסא החדשה, setInputData מתחילה לרוץ אך מראה חלון שחור ללא הCT. <אחיה הבטיח לבדוק את העניין ביום ראשון ה10 ביולי.

הוסף הפרוייקט הנ"ל בקובץ ExampleSlicesVis .

09.08.2014

הבעייה תוקנה ע"י החלפת הקוד לגרסא מחודשת.

הבעייה כעת היא צבע אדום כחול משום מה, וכפי שניתן לראות בתמונה הVIEWS  נמצאים על קובייה תלת מיימדית כך שהאינטרקציה עם החולון היא הזזה של הקובייה ולא מעבר בין SLICES.